Производство короткоживущих альфа-эмиттеров 223Ra, 227Th, 225Ac для нужд ядерной медицины в АО «ГНЦ НИИАР»

Буткалюк И.Л., Буткалюк П.С., Андреев О.И.

АО ГНЦ НИИАР, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, Западное шоссе, д.9

В настоящее время расширяется применение альфа-излучающих радионуклидов в терапии злокачественных новообразований. Альфа-частицы обладают высокой линейной передачей энергии и малым пробегом в организме. Терапия с использованием альфа-эмиттеров может быть использована для избирательного уничтожения раковых клеток, с минимальным радиационным воздействием на здоровые органы и ткани. В 2021-2022 гг. на базе ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России г. Димитровград совместно с АО «ГНЦ НИИАР» была проведена разработка отечественного радиофармацевтического препарата на основе 223Ra для терапии кастрационно-резистентного рака предстательной железы с костными метастазами. В ходе клинических исследований в ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России была подтверждена эффективность и безопасность отечественного препарата. Препараты на основе других альфа-эмиттеров, таких как 225Ac, 227Th, др., в настоящее время проходят доклинические и клинические исследования.

Основным способом получения 223Ra, 227Th, 225Ac является периодическое генерирование из долгоживущих материнских нуклидов 227Ас, 229Th. В АО «ГНЦ НИИАР» с 2010 года проводятся работы по реакторному облучению радиевых мишеней, с целью накопления изотопов 227Ас и 229Th.

В 2022 году в АО «ГНЦ НИИАР» был создан участок производства 223Ra и 227Th. В работе использовали подход, основанный на промежуточном выделении 227Th из 227Ас методом анионообменной хроматографии, его выдержки с последующим разделением 223Ra и 227Th на двух последовательных колонках с анионитом и катионитом. Преимуществом этого метода является дополнительная очистка 223Ra от следов долгоживущего материнского нуклида 227Ac на первой стадии процесса, а также возможность поставки 227Th как отдельного препарата. На этом же участке производится препарат 227Th.

В 2023 году был запущен отдельный участок производства 225Ас, который получают периодическим генерированием из 229Th. Так как исходный торий является смесью изотопов 228 и 229, то очистку 225Ас необходимо проводить как от 228,229Th, так и от 224,225Ra. Разработанная технология позволяет достичь коэффициентов очистки целевого 225Ас от радионуклидов 228Th, 229Th, 224Ra, 225Ra на уровне 106 - 107.

Большое внимание уделяется контролю качества выпускаемой продукции. Разработанные методики анализа позволяют при паспортизации препаратов определять содержание радиоактивных примесей (особенно долгоживущих изотопов) на уровне 10-3 – 10-4% от активности целевого радионуклида. Содержание нерадиоактивных примесей в препаратах определяют методом атомно-эмиссионного анализа.

В докладе подробно представлены характеристики получаемых продуктов.